深圳市顾凯信息技术有限公司

蓝牙模块编程指南

V2024.04.25

TABLE OF CONTENTS

目录

简介	2

语法格式	2

1.1 指令格式	2

1.2应答方式	2

1.3指令应答流程	3

操作指令	4

2.1 HSP/HFP 操作指令	4

2.2 A2DP操作指令	5

2.3电话本、通话记录下载操作指令	5

2.4 SDP蓝牙搜索指令	6

2.5 其他指令	6

应答指令	7

3.1 HSP/HFP 应答	7

3.2 A2dp/Avrcp 应答	8

3.3 电话本/通话记录 应答	9

3.4 其他应答	10

简介

通用蓝牙串口通信协议，支持蓝牙4.1协议及以下版本协议

- 由于蓝牙音乐解码需要通过串口写入ARM处理器进行解码，所以我们打卡的串口是高速串口(支持DMA读写)

- 目前使用打开的用于读写指令的串口波特率为1500000

语法格式

1.1 指令格式

虚拟串口发送指令给蓝牙，其中格式为：

AT#[cmd][data]\r\n，

说明：AT#是指令的前缀，cmd 是基本指示指令,data是指令所带的参数。

例如连接设备:AT#CC[bt_addr:12]\r\n

CC 为 Hfp 连接指令. bt_addr 为蓝牙地址, 12 为蓝牙地址长度。

1.2应答方式

是蓝牙发送给主控 MCU/ARM 的指令，其中格式为：

OK\r\n

ER\r\n

[IND]\r\n

说明：

如果该指令被支持，蓝牙模块会恢复OK\r\n，

如果该条指令不被支持，或者当前状态不支持该条指令，蓝牙模块会回复ER\r\n

如果该条指令被执行，蓝牙模块会回复[IND]\r\n

比如，下发更改/查询蓝牙名称的指令，协议栈会回复蓝牙名称
发送：AT#MM

收到：MM[name]\r\n，name为具体的蓝牙名称

1.3指令应答流程

指令的所有应答流程都遵循以下3种模式。

ARM_UI:														AT#CMD\r\n

STACK:														    ER\r\n

指令不被支持，或者当前状态不支持该条指令

ARM_UI:														AT#CMD\r\n

STACK:														    OK\r\n

指令执行成功

ARM_UI:														AT#CMD\r\n

STACK:														    IND\r\n

指令执行成功，带有回复

操作指令

- 2.1 HSP/HFP 操作指令

| 指令 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| #CC | 连接设备(hfp+a2dp) | AT#CC\r\n |
| #CD | 断开设备(hfp+a2dp) | AT#CD\r\n |
| #SC | 开始连接HFP | AT#SC\r\n 连接最后一个配对设备 AT#SC[bt_addr:12]\r\n 连接指定地址设备 |
| #SE | 断开HFP | AT#SE\r\n |
| #CW | 拨打电话 | AT#CW[number]\r\n，拨打[number] |
| #CE | 接听来电 | AT#CE\r\n |
| #CF | 拒接来电 | AT#CF\r\n |
| #CG | 挂断电话 | AT#CG\r\n |
| #CH | 重播 | AT#CH\r\n |
| #CM | 麦克风打开/关闭 | AT#CM[index:1]\r\n, 1为打开，0关闭 |
| #CO | 语音切换 | AT#CO\r\n 语音在手机和蓝牙之间切换 |
| #CN | 语音切换到手机 | AT#CN\r\n |
| #CP | 语音切换到蓝牙 | AT#CP\r\n |
| #CQ | 挂断等待来电或者挂断hold通话 | AT#CQ\r\n |
| #CR | 挂断当前通话，接听等待来电 | AT#CR\r\n |
| #CS | HOLD当前通话，如果有等待来电，接听等待来电 | AT#CS\r\n |
| #CY | 查询HFP状态 | 返回指示请参阅“应答指令”部分 |
| #AP | 是否同意配对设备 | AT#AP[type:1][accept:1][addr:12][passkey] type: 2 is ssp passkey numericvalue type 3 is passkey 4 is ssp compare |

- 2.2 A2DP操作指令

| #DC | 连接A2DP | AT#DC[index:1]\r\n 连接配对列表[index:1]设备 |
| --- | --- | --- |
| #DA | 断开A2DP | AT#DA\r\n |
| #MI | 连接最后一个设备 | AT#MI\r\n |
| #MA | 音乐播放/暂停 | AT#MA\r\n |
| #MC | 停止音乐 | AT#MC\r\n |
| #ME | 上一曲 | AT#ME\r\n |
| #MD | 下一曲 | AT#MD\r\n |
| #VA | 音乐静音 | AT#VA\r\n |
| #VB | 音乐解除静音 | AT#VB\r\n |
| #MS | 强制播放音乐 | AT#MS\r\n |
| #MB | 强制暂停音乐 | AT#MB\r\n |
| #MV | 查询A2DP状态 | 返回指示请参阅“应答指令”部分 |
| #MO | 查询AVRCP状态 | 返回指示请参阅“应答指令”部分 |
| #MK | 查询a2dp信息 | AT#MK\r\n |
| #VI | 查a2dp的播放状态 | AT#VI\r\n |

- 2.3电话本、通话记录下载操作指令

| #PA | 同步电话本(sim) | AT#PA0\r\n |
| --- | --- | --- |
| #PB | 同步电话本(手机) | AT#PB\r\n |
| #PH | 同步已拨通话记录 | AT#PH\r\n同步手机内存中的已拨电话号码/本地保存 |
| #PI | 同步已接通话记录 | AT#PI\r\同步手机内存中的已接电话号码/本地保存 |
| #PJ | 同步未接通话记录 | AT#PJ\r\同步手机内存中的未接电话号码/本地保存 |
| #PS | 停止下载电话本 | AT#PS\r\n |
| #PK | 同步全部条目（通话记录） | AT#PK\r\n |

- 2.4 SDP蓝牙搜索指令

| #SD | 开始搜索设备 | AT#SD\r\n |
| --- | --- | --- |
| #ST | 停止搜索设备 | AT#ST\r\n |

2.5 其他指令

| #P1 | 打开蓝牙 | AT#P1\r\n |
| --- | --- | --- |
| #P0 | 关闭蓝牙 | AT#P0\r\n |
| #CZ | 复位模块 | AT#CZ\r\n |
| #DB | 配对设备 | AT#DB[addr:12]\r\n |
| #CA | 进入配对模式 | AT#CA\r\n 设置蓝牙为可见可连 |
| #CB | 取消配对模式 | AT#CB\r\n 设置蓝牙为不可见不可连 |
| #DF | 查询本地蓝牙地址 | AT#DF\r\n |
| #MM | 查询和修改设备名 | AT#MM[name]\r\n 修改设备名为[name]，AT#MM\r\n可查询当前设备名 |
| #QA | 查询当前连接设备的蓝牙地址 | AT#QA\r\n |
| #QB | 查询当前连接设备的蓝牙名字 | AT#QB\r\n |
| #MN | 查询/修改配对码 | AT#MN[pin]\r\n 修改设备名为[pin]，AT#MN\r\n可查询当前设备名 |
| #MX | 查询与模块已配对过的设备列表 | AT#MX\r\n |
| #MY | 查询模块版本号 | AT#MY\r\n |
| #MG | 开启上电自动重连 | AT#MG\r\n |
| #MH | 关闭上电自动重连 | AT#MH\r\n |
| #MP | 开启来电自动接听 | AT#MP\r\n |
| #MQ | 关闭来电自动接听 | AT#MQ\r\n |
| #QD | 查询电池/信号量 | AT#QD\r\n |
| #MF | 查询来电自动接听/模块上电自动重连设置 | AT#MF\r\n |
| #CV | 清除配对记录 | AT#CV[index:1]\r\n 清除指定设备配对记录 AT#CV\r\n清除所有配对记录，AT#CV[addr:12]删除指定地址的连接，删除配对后会断开手机的连接 |

应答指令

3.1 HSP/HFP 应答

| 指示 | 指示描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| IA | HFP断开 | IA[addr:12]\r\n |
| IB | HFP连接成功 | IB[addr:12]\r\n |
| IV | HFP连接中 | IV\r\n |
| IC | 去电 | IC[number]\r\n |
| ID | 来电显示 | ID[number]\r\n 比如ID10086\r\n:设备有10086来电 |
| IF | 挂机 | IF\r\n |
| IG | 接听 | IG[number]\r\n |
| IE | 三方来电 | IE[number]\r\n |
| IT | 三方去电 | IT[number]\r\n |
| IN | 三方挂断 | IN[number]\r\n |
| IH | HOLD号码 | IH[number]\r\n |
| IR | 当前电话号码 | IR[number]\r\n,比如IR10086\r\n:表示当前通话号码为10086 |
| CL | 通话的设置 | CL[index;1][status:1][number]\r\n |
| VR1 | 来电铃声开始 | VR1\r\n |
| VR0 | 来电铃声结束 | VR0\r\n |
| MC | 语音连接建立，声音切换到蓝牙 | MC\r\n |
| MD | 语音连接断开，声音切换到手机 | MD\r\n |
| IO | 打开或关闭咪头 | IO[index:1]\r\n |
| MG | HFP的状态 | MG[index:1]\r\n是表示蓝牙HFP状态: 1~未连接 2~连接中 3~已连接 4~电话拨出 5~电话打入 6~通话中 |

- 3.2 A2dp/Avrcp 应答

| MH | A2DP已连接 | MH\r\n |
| --- | --- | --- |
| MY | A2DP断开 | MY\r\n |
| MU | A2DP的状态 | MU[index:1]\r\n 1: A2DP 没有连接 2: A2DP 已连接 3: A2DP 播放中 |
| MI | 歌曲信息 | MI[name][artist][album][time][index][total]\r\n 以0xFF隔开! Name: 歌曲名 Artist: 艺术家/作者 Album: 专辑 Time: 歌曲时长 Idex: 序列号 Media: 总歌曲数目 |
| MA | 音乐暂停中 | MA\r\n |
| MB | 音乐播放中 | MB\r\n |
| ML | AVRCP的状态 | ML[index:1]\r\n 1 :A2DP没有连接 2 :A2DP连接成功 |
| ME | A2dp音量 | ME[vol:1]\r\n |
| MP | 当前播放进度 | MP[pos:4][length:4]\r\n pos: 当前进度 length: 总进度 |

- 3.3 电话本/通话记录 应答

| PA | 设定电话本状态 | PA[status:1]\r\n 设置下载时status为1 |
| --- | --- | --- |
| PB | 电话条目 | PB[name][FF][number]\r\n |
| PD | 通话记录条目 | PD[type:1][FF][name][FF][number][FF]\r\n Type: 3去电, 4未接, 5来电 |
| PC | 电话本下载结束 | PC\r\n |
| PE | 通话记录下载结束 | PE\r\n |

- 3.4 其他应答

| MF | 当前的“开机自动连接，来电自动接听”配置 | MF[auto_connect:1][auto_answer:1]\r\n auto_connect: 1为开启自动连接，0为关闭 auto_answer: 1为开启自动接听，0为关闭自动接听 |
| --- | --- | --- |
| MW | 模块版本号 | MW[version]\r\n |
| MM | 模块设备名 | MM[name]\r\n |
| MN | 模块PIN码 | MN[pin:4]\r\n [pin]默认0000 |
| MX | 与模块配对过的蓝牙设备 | MX[index:1][bt_addr:12][name]\r\n MX0[bt_addr:12][name]\r\n为当前连接设备蓝牙地址 |
| IS | 蓝牙初始化完成 | IS[bt_state:1]\r\n state: 0:close 1:open 2:opening 3:closeing |
| PS | 手机信号强度/电池电量 | PS[signal:2][battery:2]\r\n |
| JH | 当前已连接蓝牙设备地址 | JH[bt_addr:12]\r\n |
| SA | 当前已连接蓝牙设备名字 | SA[name]\r\n |
| DB | 本机蓝牙地址 | DB[addr:12]\r\n |
| SF | 搜索到的设备 | SF[addr;12][name]\r\n |
| SH | 查找设备结束 | SH\r\n |
| PR | 配对状态 | PR[state:1][addr:12]\r\n state: 0:pair fail 1:pail success 2:unpaie success 3:pairing |
| PK | 当前配对设备的key | PK[addr:12][type:1][key:6]\r\n type: 2：SSP密码配对 3：密码配对 4：简单配对 |
| II | 进入配对模式 | II\r\n |
| IJ | 退出配对模式 | IJ\r\n |